# Wireless CPU – Introduzione alle librerie API di Open AT.

In questa puntata del corso introduciamo le librerie API (Application Programming Interface) per lo sviluppo di applicazione con il sistema operativo Open AT di Wavecom. Per chi si fosse perso le puntate precedenti ricordiamo che Open AT è un sistema operativo che comprende un set di librerie scritte in C che permettono di interfacciarsi ad alto livello con le periferiche hardware delle Wireless CPU di Wavecom. Le funzioni messe a disposizione dalle librerie permettono altresì di gestire connessioni dati GSM e GPRS, invio e ricezione di sms e  molto altro ancora.

L’insieme di librerie ad alto livello che Wavecom mette a disposizione gratuitamente allo sviluppatore sono chiamate ADL (Application Developer Layer). Questo “strato” di software mette a disposizione dello sviluppatore una serie di servizi per l’accesso a tutte le capacità e periferiche delle Wireless CPU. La Figura 1 tratta dall’ “ADL User Guide for Open AT” di Wavecom, mostra chiaramente come il set di API ADL faccia da interfaccia verso i servizi che mette a disposizione il sistema operativo sottostante che gestisce a basso livello la WCPU.

Figura 1: Livelli software Open AT

La nostra applicazione sarà dunque formata da codice C che richiama queste librerie ADL. Durante lo sviluppo del codice è fondamentale tener conto del fatto che abbiamo a che fare con un sistema operativo vero e proprio per cui il flusso logico nello sviluppo del programma non è lineare e non è quello tipico a cui molti sono abituati quando si programma con i microcontrollori; sul nostro codice non troverete una vera e propria funzione main con un ciclo infinito tipo while(1) o for(;;) al cui interno si richiamano le diverse funzioni. C’è invece un unico punto di ingresso del programma (entry-point) chiamato “adl_main” dove eseguire le eventuali inizializzazioni  il quale viene eseguito una volta sola all’avvio della applicazione. Tutto il resto del codice è gestito ad eventi ed a “task” che nella terminologia dei sistemi operativi sono pezzi di codice che svolgono una specifica funzione e che vengono eseguiti come se fossero in parallelo alternandosi uno all'altro. Alcuni task più prioritari possono interromperne altri meno prioritari, ma per l’utente è come se il tutto fosse eseguito allo stesso momento.

Fortunatamente con le librerie ADL sebbene possibile, non è necessario gestire a basso livello i task e le loro priorità, tutto è molto più semplice di quello che possa sembrare.

Ogni funzione o periferica che si vuole abilitare (ad esemipio Timer, ingressi/uscite, porta seriale, interrupt ecc…) deve essere prima attivata, nel gergo Open AT “sottoscritta”. Per ogni interfaccia che si vuole abilitare c’è la sua funzione di “subscribe”. Al termine dell’utilizzo può essere disattivata richiamando la corrispondente funzione di de-sottoscrizione “unsubscribe”. Ad ogni sottoscrizione il sistema assegna anche un identificativo ID dell’evento. Questo è un numero intero assegnato dal sistema nel momento della sottoscrizione e che identifica l’evento quando si scatena. Nella sottoscrizione dell’evento occorre anche passare come parametro anche il puntatore alla funzione che gestirà l’evento quando si scatena. In pratica una volta che si è eseguita la sottoscrizione, quando si verifica l’evento il flusso del programma salta automaticamente dentro la funzione di gestione dell’evento al cui interno lo sviluppatore avrà inserito il proprio codice di gestione. Una volta entrati in questa filosofia  di programmazione diventa molto semplice e veloce sviluppare le proprie applicazioni. Un esempio di questo concetto di programmazione lo abbiamo già visto nella prima puntata del corso con il programma “Hello World”. In questo esempio abbiamo attivato un Timer con la funzione  adl_tmrSubscribe richiamata all’interno dell’enty-point adl_main che deve essere sempre presente all’interno delle nostre applicazioni (M2M Studio lo crea automaticamente quando si avvia un nuovo progetto) (vedi Riquadro 1).

Il prototipo della funzione adl_tmrSubscribe e la descrizione dei suoi parametri è la seguente:

adl_tmr_t *adl_tmrSubscribe( bool bCyclic, u32 TimerValue, adl_tmrType_e TimerType, adl_tmrHandler_t Timerhdl )

bool bCyclic

Valore booleano. TRUE corrisponde ad un timer ciclico, FALSE attiva un timer di tipo “one shot” in cui al termine del tempo impostato il timer si ferma e termina automaticamente.

u32 TimerValue

Valore temporale impostato (in multipli di 100ms oppure in unità di “tick”) .

adl_tmrType_e TimerType

Tipo di timer, i valori ammessi sono due:

ADL_TMR_TYPE_100MS granularità del timer pari a 100ms

ADL_TMR_TYPE_TICK  granularità del timer pari a un tick (18.5ms)

Nota: il tick permette di avere temporizzazioni più precise, esistono anche delle funzioni di conversione da ms a tick e viceversa (vedi sulla “ADL UserGuide for Open AT” di Wavecom le macro-funzioni  ADL_TMR_MS_TO_TICK(MsT),ADL_TMR_100MS_TO_TICK(MsT),

ADL_TMR_S_TO_TICK(SecT),ADL_TMR_MN_TO_TICK(MnT) )

adl_tmrHandler_t Timerhdl

Puntatore alla funzione che gestisce il timer.

Quindi alla funzione  adl_tmrSubscribe viene passato il primo parametro TRUE per impostare un timer ciclico che si attiva ogni 10x100ms=10s e che ad ogni attivazione “salta” alla funzione HelloWorld_TimerHandler.

Riquadro 1. Codice della applicazione “Hello World.”

/***************************************************************************/

/*  File       : Hello_World.c                                             */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Customer application                                      */

/*                                                                         */

/*  contents   : Customer main procedures                                  */

/*                                                                         */

/*  Change     :                                                           */

/***************************************************************************/

/*

#include "adl_global.h"

/***************************************************************************/

/*  Mandatory variables                                                    */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  wm_apmCustomStackSize                                                  */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/***************************************************************************/

const u16 wm_apmCustomStackSize = 1024*3;

/***************************************************************************/

/*  Function   : HelloWorld_TimerHandler                                   */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Timer handler                                             */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  ID                |   |   |   | Timer ID                               */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  Context           |   |   |   | Context                                */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void HelloWorld_TimerHandler ( u8 ID, void * Context )

{

/* Hello World */

TRACE (( 1, "Embedded : Hello World" ));

adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nHello World from Open-AT\r\n" );

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : adl_main                                                  */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Customer application initialisation                       */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  InitType          |   |   |   |  Application start mode reason         */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void adl_main ( adl_InitType_e  InitType )

{

TRACE (( 1, "Embedded : Appli Init" ));

/* Set 1s cyclic timer */

adl_tmrSubscribe ( TRUE, 10, ADL_TMR_TYPE_100MS, HelloWorld_TimerHandler );

}

Riquadro 2. Codice della applicazione “Allarme”.

/***************************************************************************/

/*  File       : Allarme.c                                                 */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Customer application                                      */

/*                                                                         */

/*  contents   : Customer main procedures                                  */

/*                                                                         */

/*  Change     :                                                           */

/***************************************************************************/

/*

* --------------------------------------------------------------------------

*  Date     | Author | Revision       | Description

* ----------+--------+----------------+-------------------------------------

*  29.09.09 | NicolaF| 0.1            | * Tested version

* ----------+--------+----------------+-------------------------------------

*/

#include "adl_global.h"

/***************************************************************************/

/*  Mandatory variables                                                    */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  wm_apmCustomStackSize                                                  */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/***************************************************************************/

const u16 wm_apmCustomStackSize = 1024*3*3;

#define NUM_GPIO 1		// number of GPIOs sets

static adl_ioDefs_t Gpio_Config[NUM_GPIO] = {

{ADL_IO_GPIO | 0 | ADL_IO_DIR_OUT | ADL_IO_LEV_LOW}		// set GPIO0 as output low

};

static s32 myGpioOut_Handle;		// handle to GPIO0 out

static s8 sms_handle;			// handle for sms event

static adl_tmr_t* tim_handle;		// timer handle for led

static u8 tim_count;			// timer tim_counter

static ascii phone_number[] = "+393289531658";	// phone number to send sms

static ascii sms_text[] = "Allarme";			// text of sms

/***************************************************************************/

/*  Function   : Led_TimerHandler                                          */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Timer handler                                             */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  ID                |   |   |   | Timer ID                               */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  Context           |   |   |   | Context                                */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void Led_TimerHandler ( u8 ID, void * Context )

{

adl_ioDefs_t Gpio_to_write = ADL_IO_GPIO | 0 ;

tim_count++;

// Read output and toggle led

if(adl_ioReadSingle( myGpioOut_Handle,&Gpio_to_write))

// Reset output

adl_ioWriteSingle ( myGpioOut_Handle, &Gpio_to_write, FALSE );

else

// Set output

adl_ioWriteSingle ( myGpioOut_Handle, &Gpio_to_write , TRUE );

if(tim_count > 20)	// Stop timer after 10s

{

// Reset output

adl_ioWriteSingle ( myGpioOut_Handle, &Gpio_to_write , FALSE );

// init timer counter

tim_count = 0;

// Stop timer led

adl_tmrUnSubscribe ( tim_handle, Led_TimerHandler, ADL_TMR_TYPE_100MS);

}

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : CKEV_Handler							 */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : CKEV_Handler					                */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  gpio_handle       |   |   |   |			                        */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  gpio_result       |   |   |   |				                */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

bool CKEV_Handler(adl_atUnsolicited_t *paras)

{

ascii key_nb[3];	// key number

ascii key_st[3];	// key status (ON=1 OFF=0)

u8 kn,ks;

TRACE (( 1, "CKEV" ));

wm_memset(&key_nb,0x00,sizeof(key_nb));

wm_memset(&key_st,0x00,sizeof(key_st));

wm_strGetParameterString ( key_nb, paras->StrData, 1 );

kn = wm_atoi(key_nb); // key number

TRACE (( 1, "KEY_NB=%d",kn));

wm_strGetParameterString ( key_st, paras->StrData, 2 );

ks = wm_atoi(key_st); // key status

TRACE (( 1, "KEY_ST=%d",ks));

if(!tim_count)	// active alarm only if previus alarm is terminated

{

//if(!wm_strcmp(res,"0"))

if(kn==0 && ks==0) // key number 0 release

{

// Send sms

TRACE (( 1, "Alarm activated...send sms" ));

adl_smsSend (sms_handle, phone_number, sms_text, ADL_SMS_MODE_TEXT);

// Set 500ms cyclic  led timer

TRACE (( 1, "Start led timer" ));

tim_handle = adl_tmrSubscribe ( TRUE, 5, ADL_TMR_TYPE_100MS, Led_TimerHandler );

}

}

return TRUE;

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : SMS_Control_f											   */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : SMS_Control_f											   */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  Event			  |   |   |   |			         */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  Nb			      |   |   |   |				         */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void SMS_Control_f(u8 Event,u16 Nb)

{

if(Event == ADL_SMS_EVENT_SENDING_OK)

{

TRACE((1,"SMS SEND OK"));

adl_atSendResponse (ADL_AT_RSP, "\r\nSMS SEND OK\r\n");

}

if(Event == ADL_SMS_EVENT_SENDING_ERROR)		// can be here if no credit

{

TRACE((1,"SMS SENDING ERROR"));

adl_atSendResponse (ADL_AT_RSP, "\r\nSMS SENDING ERROR\r\n");

}

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : SMS_Handler_f											   */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : SMS_Handler_f											   */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  SmsTel			  |   | X |   |			         */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  SmsTimeOrLength   |   | X |   |				                */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*	SmsText			  |	  | X |   |										   */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

bool SMS_Handler_f(ascii *SmsTel, ascii *SmsTimeOrLength, ascii *SmsText)

{

TRACE((1,"SMS ricevuto:"));

TRACE((1,SmsText));

TRACE((1,SmsTel));

return TRUE;

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : appSimHandler                                             */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Handler to receive SIM related events                     */

/*                                                                         */

/*  Return     :                                                           */

/*                                                                         */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variale Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*                    |   |   |   |                                        */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void appSimHandler (u8 Event)

{

TRACE((1,"APP SIM EVENT HANDLER"));

switch (Event)

{

case ADL_SIM_STATE_FULL_INIT:

TRACE (( 1, "ADL_SIM_STATE_FULL_INIT"));

// SMS subscribe

sms_handle = adl_smsSubscribe(SMS_Handler_f,SMS_Control_f,ADL_SMS_MODE_TEXT);

TRACE((1,"sms_handle= %d",sms_handle));

break;

case ADL_SIM_STATE_PIN_WAIT:

TRACE((1,"\r\nADL_SIM_STATE_PIN_WAIT\r\n"));

adl_atSendResponse (ADL_AT_RSP, "\r\nADL_SIM_STATE_PIN_WAIT\r\n");

break;

case ADL_SIM_STATE_PIN_ERROR:

TRACE((1, "\r\nADL_SIM_STATE_PIN_ERROR\r\n"));

adl_atSendResponse (ADL_AT_RSP, "\r\nADL_SIM_STATE_PIN_ERROR\r\n");

break;

default:

TRACE (( 1, "SIM Event = %d", Event ));

break;

}

return;

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : adl_at_CMER_response_handler							   */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : adl_at_CMER_response_handler                               */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  gpio_handle       |   |   |   |			                        */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  gpio_result       |   |   |   |				                */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void adl_at_CMER_response_handler(adl_atResponse_t *at_str_pars)

{

// nothing to do

TRACE (( 1, "CMER" ));

}

/***************************************************************************/

/*  Function   : adl_main                                                  */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Object     : Customer application initialisation                       */

/*                                                                         */

/*-------------------------------------------------------------------------*/

/*  Variable Name     |IN |OUT|GLB|  Utilisation                           */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/*  InitType          |   |   |   |  Application start mode reason         */

/*--------------------+---+---+---+----------------------------------------*/

/***************************************************************************/

void adl_main ( adl_InitType_e  InitType )

{

s8 res;

//adl_ioDefs_t Gpio_to_write1 = ADL_IO_GPIO | 0 ;

TRACE (( 1, "Embedded : Appli Init" ));

tim_count = 0;	// init timer counter

// Subscribe GPIO0 output

myGpioOut_Handle = adl_ioSubscribe(NUM_GPIO,Gpio_Config,0,0,0);

TRACE (( 1, "handler returns %d", myGpioOut_Handle ));

// Subscribe keypad

adl_atCmdCreate("AT+CMER=,1",FALSE,(adl_atRspHandler_t)adl_at_CMER_response_handler,"*",NULL);

// Subscribe the '+CKEV: unsolicited response

adl_atUnSoSubscribe("+CKEV: ",(adl_atUnSoHandler_t)CKEV_Handler);

// Subscribe to SIM service to send and receive sms

res = adl_simSubscribe ( (adl_simHdlr_f) appSimHandler, NULL);

}

Vediamo ora un esempio un po’ più complicato, salviamo il nostro progetto “Hello_World” con un nuovo nome “Allarme” e andiamo a realizzare una applicazione che alla pressione di un tasto genera un allarme. Utilizziamo un pin della tastiera “keypad” per rilevare la pressione del tasto e un pin di GPIO configurato come uscita per pilotare il led. Il led deve lampeggiare per 10 secondi e poi smettere, inoltre alla pressione del tasto generiamo un sms di allarme verso un numero pre-impostato. Tutto questo ci permetterà di analizzare nel dettaglio oltre ai Timer anche le funzioni che gestiscono la tastiera, i pin di GPIO e quelle relative all’invio degli SMS.

Possiamo utilizzare la demoboard EVKAUGUSTO del modulo Augusto di Shitek Technology per realizzare questo esperimento.  In alternativa se non disponiamo dell’EVKAUGUSTO possiamo collegare il modulo Augusto ai pin GPIO0, KEY0,COL0 secondo lo schema riportato in Figura 2.

Figura 2: Schema collegamenti LED e tasto.

Analizziamo riga per riga il codice dell'applicazione: nella prima parte troviamo l'include “adl_global.h” che deve essere sempre presente per caricare tutte le definizioni, costanti predefinite e  proptotipi della libreria ADL. A seguire troviamo una variabile di sistema che alloca la memoria per lo stack delle chiamate a funzione. Da questo punto in avanti inseriamo il codice della nostra applicazione “Allarme”.

Definiamo prima di tutto quanti pin di GPIO vogliamo usare come uscita, in questo caso vogliamo utilizzare un solo pin: GPIO0. Per fare ciò dichiariamo il tipo di struttura predefinita adl_ioDefs_t tramite la quale è possibile definire la direzione di tutti i pin di GPIO e il loro stato iniziale .

In questo caso abbiamo definito un solo pin di uscita GPIO0 (ADL_IO_GPIO | 0), la direzione di uscita è fissata dalla costante predefinita ADL_IO_DIR_OUT e lo stato iniziale è basso (ADL_IO_LEV_LOW). Così facendo nella struttura Gpio_Config di tipo adl_ioDefs_t abbiamo inserito una maschera di 16 bit mettendo in OR le varie costanti predefinite. Questa maschera, in questo caso dice al sistema operativo che al momento della sottoscrizione dei GPIO deve settare il GPIO0 come uscita bassa. Utilizzando la stessa struttura potevamo definire come uscite o ingressi anche altri pin, se ad esempio volevamo definire anche il pin GPIO1 come uscita alta e il GPIO2 come ingresso, bastava aggiungere alla struttura le maschere di bit relative a questi pin, ad esempio:

#define NUM_GPIO 3		// number of GPIOs sets

static adl_ioDefs_t Gpio_Config[NUM_GPIO] = {

{ADL_IO_GPIO | 0 | ADL_IO_DIR_OUT | ADL_IO_LEV_LOW},  // set GPIO0 as output low

{ADL_IO_GPIO | 1 | ADL_IO_DIR_OUT | ADL_IO_LEV_HIGH}, // set GPIO1 as output high

{ADL_IO_GPIO | 2 | ADL_IO_DIR_IN} 			  // set GPIO2 as input

};

La riga sucessiva “s32 myGpioOut_Handle” dichiara un intero a 32bit con segno (vedi Riquadro 3 per i tipi di variabili predefinite) che sarà il numero identificativo (detto “handle”) che serve alle funzioni che gestiranno questa uscita. In modo analogo nelle due righe successive definiamo un handle associato agli sms e uno associato al timer che fa lampeggiare il led.

“tim_count” è una variabile globale di tipo intero a 8 bit senza segno che utilizzeremo come contatore di numero di volte  che viene richiamata la funzione che gestisce il timer.

Le ultime due righe della parte di dichiarazione delle variabili definiscono due stringhe ascii contenenti il numero di telefono cui inviare l'sms di allarme e il testo dell'sms.

Stabilite quali sono le variabili e strutture globali utilizzate andiamo a vedere il contenuto della funzione di ingresso adl_main.  Qui troviamo l'inizializzazione della variabile contatore tim_count e a seguire le chiamate alle funzioni utili per sottoscrivere e attivare il pin di uscita GPIO0,per attivare la tastiera e per inizializzare la sim. Vediamole nel dettaglio:

la funzione adl_ioSubscribe ritorna un intero maggiore-uguale a zero se riesce la sottoscrizione dei pin di GPIO passati come parametro. Se ciò non avviene può tornare vari tipi di codice di errore sul cui significato per ora possiamo soprassedere e rimandare alla guida ADL di Wavecom. I parametri passati sono il numero di pin di GPIO da configurare, la struttura di definizione dei pin che abbiamo visto sopra, più altri tre parametri, impostati a zero, che servono qualora si fossero settati dei GPIO come ingressi e si volesse attivare un polling automatico per interrogarne lo stato. Vedremo più avanti in un capitolo del corso dedicato agli I/O anche questa comoda funzione, per ora lasciamoli a zero.

La riga successiva è una chiamata alla funzione adl_atCmdCreate che serve per richiamare dall'interno della nostra applicazione qualsiasi comando AT. In questo caso abbiamo inoltrato il comando “AT+CMER=,1”. Questo comando AT abilita la generazione di un evento  ogni volta che si preme un tasto sulla tastiera. L'evento viene segnalato dalla generazione sulla seriale di una stringa del tipo “+CKEV: <key>,<press>” in cui <key> è il codice del tasto premuto e <press> è lo stato del tasto (1 premuto, 0 rilasciato). Occorre quindi intercettare questa stringa per capire quando il tasto viene premuto. La chiamata

adl_atUnSoSubscribe("+CKEV:",(adl_atUnSoHandler_t)CKEV_Handler);

fa proprio questo: sottoscrive un evento di tipo “Unsolicited” che riguarda la tastiera, ogni volta che viene generata una stringa “+CKEV:” il flusso del programma salta alla funzione (gestita dall'utente) “CKEV_Handler” che deve andare a leggere i successivi due parametri <key> e <press> per capire quale tasto è stato premuto. Normalmente tutti gli eventi  “Unsolicited” (in italiano indesiderati) sono eventi che di default sono disattivi.

L'ultima riga del main sottoscrive i servizi relativi alla SIM che comprendono l'invio e la ricezione degli sms ma anche la gestione del PIN. In questo caso non abbiamo volutamente gestito il PIN per non complicare il codice. Il programma quindi funziona solo se si disabilita il PIN della SIM prima di inserirla nel modulo Augusto.

La funzione appSimHandler ritorna delle informazioni circa lo stato della SIM.

Se è inizializzata e pronta all'uso ritorna ADL_SIM_STATE_FULL_INIT, se è in attesa di PIN ritorna ADL_SIM_STATE_PIN_WAIT, se il pin è errato ADL_SIM_STATE_PIN_ERROR, se la sim è rimossa o inserita  ADL_SIM_EVENT_REMOVED, ADL_SIM_EVENT_INSERTED rispettivamente.

Quando la SIM è inizializzata sottoscriviamo il servizio SMS in modo da essere in grado in seguito di ricevere e trasmettere SMS.

La riga di codice

sms_handle = adl_smsSubscribe(SMS_Handler_f,SMS_Control_f,ADL_SMS_MODE_TEXT);

sottoscrive gli sms, vengono passati tre parametri:

SMS_Handler_f

puntatore ad una funzione gestita dall'utente in cui 	l'applicazione salta quando riceve un sms.

SMS_Control_f

puntatore ad una funzione gestita dall'utente in cui l'applicazione salta quando ha inviato un sms.

ADL_SMS_MODE_TEXT

indica il modo in cui gli sms devono essere ricevuti o inviati. In questo caso è stato impostato il modo testo, l'altro modo è il modo ADL_SMS_MODE_PDU. PDU è un protocollo binario nativo del sistema GSM ed è con questo protocollo che gli sms vengono scambiati nella rete. Per semplicità utilizzeremo sempre il modo testo.

Tornando al flusso del programma, dopo aver eseguito il main, la sim si è inizializzata e l'applicazione è in attesa di un tasto premuto. Alla pressione del tasto si esegue la funzione “CKEV_Handler”. In questa funzione prima di tutto vediamo lo stato del contatore tim_count, se il timer di allarme è in funzione (ciò vuol dire che il contatore è diverso da zero)  non invia nessun allarme. Altrimenti analizza i parametri <key> e <press> con la funzione di libreria wm_strGetParameterString che copia il secondo parametro nell'array “res”. Se il parametro <press> è a zero (si fa una comparazione di stringhe tramite “wm_strcmp”per stabilirlo) allora vuol dire che il tasto è stato premuto e  poi rilasciato;

In questa funzione si analizzano i parametri <key> e <press> con la funzione di libreria wm_strGetParameterString che copia il primo (<key>) e secondo (<press>) parametro nell'array “key_nb” e “key_st” rispettivamente. Il primo parametro è il numero del tasto premuto mentre il secondo è lo stato zero o uno, del tasto. Prima di generare l'allarme verifichiamo lo stato del timer di allarme. Se il contatore è uguale a zero, cioè non ci sono altri allarmi precedenti in corso si genera l'sms di allarme e si fa partire il timer per il lampeggio del led. L'allarme viene generato quando lo stato “key_st” del tasto è zero, che significa far partire l'allarme quando il tasto viene rilasciato.

La funzione adl_smsSend invia l'sms, quando l'sms è stato realmente inoltrato alla rete il flusso del programma salta alla funzione SMS_Control_f che avevamo definito in fase di sottoscrizione degli sms. Se tutto è andato a buon fine si verifica l'evento ADL_SMS_EVENT_SENDING_OK e il programma genera sulla seriale la stringa “SMS SEND OK”.

Nel frattempo il timer per il lampeggio del led gestito dalla funzione Led_TimerHandler è partito e ad ogni richiamo della funzione commuta lo stato del pin di uscita GPIO_0. Per farlo commutare prima leggiamo lo stato del pin con la funzione adl_ioReadSingle se è a uno la settiamo a zero con la funzione adl_ioWriteSingle, viceversa se lo stato era basso. Si noti che alle funzioni

di Read e Write dobbiamo passare l'handle “myGpioOut_Handle” che avevamo ottenuto sul main in fase di sottoscrizione del pin di GPIO e il puntatore alla struttura “adl_ioDefs_t Gpio_to_write” cui abbiamo assegnato il valore “ADL_IO_GPIO | 0” che corrisponde al GPIO_0.

Il timer incrementa il contatore tim_count ad ogni chiamata (ogni 500ms) quando il contatore arriva a 20 (pari a 10s) il timer viene disattivato con la funzione adl_tmrUnSubscribe e il pin di GPIO_0 portato basso. Si noti come anche per la funzione  di de-sottoscrizione del timer adl_tmrUnSubscribe abbiamo dovuto passargli l'handle ricavato in fase di sottoscrizione.

Con questo abbiamo finito, non resta che compilare il progetto e attivare il debug sull'M2M Studio (vedi prima puntata del corso)  per testare il codice.

Sul sito della rivista all'indirizzo XXXXXXX trovate il file “allarme.zip” con il progetto per M2M Studio e il codice sorgente dell'applicazione.

Riquadro 3 – Tipi base

I tipi base sono definiti nel file di sistema wm_types.h

u8	8 bit senza segno	(corrisponde al tipo “unsigned char” del C)

s8	8 bit con segno (corrisponde al tipo “signed char” del C)

u16	16 bit senza segno( corrisponde al tipo “unsigned short” del C)

s16	16 bit con segno (corrisponde al tipo “signed short” del C)

u32	32 bit senza segno  (corrisponde al tipo “unsigned int” del C)

s32	32 bit con segno  (corrisponde al tipo “signed int” del C)

u64	64 bit senza segno  (corrisponde al tipo “unsigned long” del C)

s64	64 bit con segno  (corrisponde al tipo “signed long” del C)

bool	booleano true o false

ascii	carattere 8 bit (corrisponde al tipo “char” del C)

Bibligrafia:

- “ADL User Guide for Open AT OS v6.1”